Escaleras y escaleras de tijera

Seguridad

- Lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante colocada en la escalera si no está seguro de cómo utilizar la escalera.

- No utilizar escaleras de mano que tienen peldaños sueltos, agrietados o laterales divididas, falta almohadillas de las patas de goma, o que sean visiblemente dañado.

- Mantener peldaños de la escalera limpia y libre de grasa. Retire la acumulación de material tal como la suciedad o barro.

- No coloque escaleras en un pasillo o una puerta sin colocar señales de advertencia o conos que dirigen el tráfico de peatones lejos de la escalera. Cierra la puerta que están bloqueando con la escalera y colocar señales de que desviará el tráfico fuera de su trabajo.

- No coloque una escalera en una esquina ciega o una puerta sin desviar el tráfico a pie por el bloqueo o acordonar la zona.

- Permitir sólo una persona en la escalera a la vez.

- Frente a la escalera cuando suba o baje él.

- Mantener un contacto de tres puntos, manteniendo las dos manos y un pie o ambos pies y una mano en la escalera en todo momento al subir o bajar por la escalera.

- Al realizar trabajos desde una escalera, frente a la escalera y no se incline hacia atrás o hacia los lados de la escalera.

- No salte de escaleras o taburetes.

- No se pare en las mesas, sillas, cajas u otros dispositivos de escalada improvisados ​​para alcanzar lugares altos, utilice la escalera o taburete.

- No se pare en los dos últimos peldaños de cualquier escalera.

- No se suba a una escalera que se tambalea, o que se inclina a la izquierda oa la derecha del centro.

- Al usar una escalera recta o de extensión, extender la parte superior de la escalera por lo menos 3 pies por encima del borde del aterrizaje.

- Asegure la escalera en lugar de tener otro Empleado mantenerla si no puede estar vinculada a la estructura.

- ¡No se mueva una escalera rodante mientras alguien está en ella.

- No coloque escaleras en barriles, cajas, ladrillos sueltos, cubos, bloques de hormigón u otras bases inestables.

- Cuando se trabaja en alturas superiores a 6 pies en plataformas tales como andamios, plataformas aéreas y elevadores de tijera todos los empleados deben recibir entrenamiento de protección contra caídas, lo que incluye el uso de un arnés y una cuerda de seguridad.

- Baja por una escalera un peldaño a la vez.

- No se suba con herramientas en la mano. Use un cinturón de

Escaleras y escaleras de tijera

Seguridad

- Lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante colocada en la escalera si no está seguro de cómo utilizar la escalera.

- No utilizar escaleras de mano que tienen peldaños sueltos, agrietados o laterales divididas, falta almohadillas de las patas de goma, o que sean visiblemente dañado.

- Mantener peldaños de la escalera limpia y libre de grasa. Retire la acumulación de material tal como la suciedad o barro.

- No coloque escaleras en un pasillo o una puerta sin colocar señales de advertencia o conos que dirigen el tráfico de peatones lejos de la escalera. Cierra la puerta que están bloqueando con la escalera y colocar señales de que desviará el tráfico fuera de su trabajo.

- No coloque una escalera en una esquina ciega o una puerta sin desviar el tráfico a pie por el bloqueo o acordonar la zona.

- Permitir sólo una persona en la escalera a la vez.

- Frente a la escalera cuando suba o baje él.

- Mantener un contacto de tres puntos, manteniendo las dos manos y un pie o ambos pies y una mano en la escalera en todo momento al subir o bajar por la escalera.

- Al realizar trabajos desde una escalera, frente a la escalera y no se incline hacia atrás o hacia los lados de la escalera.

- No salte de escaleras o taburetes.

- No se pare en las mesas, sillas, cajas u otros dispositivos de escalada improvisados ​​para alcanzar lugares altos, utilice la escalera o taburete.

- No se pare en los dos últimos peldaños de cualquier escalera.

- No se suba a una escalera que se tambalea, o que se inclina a la izquierda oa la derecha del centro.

- Al usar una escalera recta o de extensión, extender la parte superior de la escalera por lo menos 3 pies por encima del borde del aterrizaje.

- Asegure la escalera en lugar de tener otro Empleado mantenerla si no puede estar vinculada a la estructura.

- ¡No se mueva una escalera rodante mientras alguien está en ella.

- No coloque escaleras en barriles, cajas, ladrillos sueltos, cubos, bloques de hormigón u otras bases inestables.

- Cuando se trabaja en alturas superiores a 6 pies en plataformas tales como andamios, plataformas aéreas y elevadores de tijera todos los empleados deben recibir entrenamiento de protección contra caídas, lo que incluye el uso de un arnés y una cuerda de seguridad.

- Baja por una escalera un peldaño a la vez.

- No se suba con herramientas en la mano. Use un cinturón de

Escaleras y escaleras de tijera

Seguridad

- Lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante colocada en la escalera si no está seguro de cómo utilizar la escalera.

- No utilizar escaleras de mano que tienen peldaños sueltos, agrietados o laterales divididas, falta almohadillas de las patas de goma, o que sean visiblemente dañado.

- Mantener peldaños de la escalera limpia y libre de grasa. Retire la acumulación de material tal como la suciedad o barro.

- No coloque escaleras en un pasillo o una puerta sin colocar señales de advertencia o conos que dirigen el tráfico de peatones lejos de la escalera. Cierra la puerta que están bloqueando con la escalera y colocar señales de que desviará el tráfico fuera de su trabajo.

- No coloque una escalera en una esquina ciega o una puerta sin desviar el tráfico a pie por el bloqueo o acordonar la zona.

- Permitir sólo una persona en la escalera a la vez.

- Frente a la escalera cuando suba o baje él.

- Mantener un contacto de tres puntos, manteniendo las dos manos y un pie o ambos pies y una mano en la escalera en todo momento al subir o bajar por la escalera.

- Al realizar trabajos desde una escalera, frente a la escalera y no se incline hacia atrás o hacia los lados de la escalera.

- No salte de escaleras o taburetes.

- No se pare en las mesas, sillas, cajas u otros dispositivos de escalada improvisados ​​para alcanzar lugares altos, utilice la escalera o taburete.

- No se pare en los dos últimos peldaños de cualquier escalera.

- No se suba a una escalera que se tambalea, o que se inclina a la izquierda oa la derecha del centro.

- Al usar una escalera recta o de extensión, extender la parte superior de la escalera por lo menos 3 pies por encima del borde del aterrizaje.

- Asegure la escalera en lugar de tener otro Empleado mantenerla si no puede estar vinculada a la estructura.

- ¡No se mueva una escalera rodante mientras alguien está en ella.

- No coloque escaleras en barriles, cajas, ladrillos sueltos, cubos, bloques de hormigón u otras bases inestables.

- Cuando se trabaja en alturas superiores a 6 pies en plataformas tales como andamios, plataformas aéreas y elevadores de tijera todos los empleados deben recibir entrenamiento de protección contra caídas, lo que incluye el uso de un arnés y una cuerda de seguridad.

- Baja por una escalera un peldaño a la vez.

- No se suba con herramientas en la mano. Use un cinturón de

SEGURIDAD QUIZ # 11
                                                                                            Escaleras

1. ¿Cuáles son algunas señales de que la escalera no se debe utilizar?

a. Tiene pasos que faltan.
b. Sólo tiene tres patas.
c. Los pasos están cubiertos con grasa.
d. Es robusto y tiene un compañero de trabajo para sostener la escalera.

2. Al subir una escalera que tipo de contacto debe mantener?

a. Manos libres está bien, siempre y cuando los dos pies en el mismo.
b. Una mano y un pie en todo momento.
c. Tres puntos de contacto de las dos manos y un pie o viceversa.
d. Usted debe mantener ambas manos y ambos pies en la escalera en todo momento.

3. Encierra en un círculo todos los elementos que son adecuados para su uso para alcanzar lugares altos, además de una escalera o un taburete.

a. Tablas.
b. Cajas.
c. Sillas.
d. A hombros de sus compañeros de trabajo.

4. ¿Cuál de los siguientes son prácticas peligrosas al utilizar una escalera?

a. Saltando de escaleras.
b. De pie en el peldaño superior de una escalera.
c. Tener varias personas en la escalera a la vez.
d. Tener un compañero de trabajo sostener la escalera mientras se sube siempre manteniendo tres puntos de contacto.
e. Subiendo por la escalera de atrás.


5. Cuando se trabaja en alturas superiores a 6 pies ¿qué precauciones se deben tomar?

a. Los empleados deben recibir entrenamiento de protección contra caídas.
b. Los empleados deben usar un arnés y una cuerda de seguridad.
c. Los empleados deben estar equipados con un paracaídas.
d. No se requieren precauciones deben tomarse es perfectamente seguro.



Imprimir Nombre ____________________________

Firma _____________________________________

SEGURIDAD QUIZ # 11
                                                                                            Escaleras

1. ¿Cuáles son algunas señales de que la escalera no se debe utilizar?

a. Tiene pasos que faltan.
b. Sólo tiene tres patas.
c. Los pasos están cubiertos con grasa.
d. Es robusto y tiene un compañero de trabajo para sostener la escalera.

2. Al subir una escalera que tipo de contacto debe mantener?

a. Manos libres está bien, siempre y cuando los dos pies en el mismo.
b. Una mano y un pie en todo momento.
c. Tres puntos de contacto de las dos manos y un pie o viceversa.
d. Usted debe mantener ambas manos y ambos pies en la escalera en todo momento.

3. Encierra en un círculo todos los elementos que son adecuados para su uso para alcanzar lugares altos, además de una escalera o un taburete.

a. Tablas.
b. Cajas.
c. Sillas.
d. A hombros de sus compañeros de trabajo.

4. ¿Cuál de los siguientes son prácticas peligrosas al utilizar una escalera?

a. Saltando de escaleras.
b. De pie en el peldaño superior de una escalera.
c. Tener varias personas en la escalera a la vez.
d. Tener un compañero de trabajo sostener la escalera mientras se sube siempre manteniendo tres puntos de contacto.
e. Subiendo por la escalera de atrás.


5. Cuando se trabaja en alturas superiores a 6 pies ¿qué precauciones se deben tomar?

a. Los empleados deben recibir entrenamiento de protección contra caídas.
b. Los empleados deben usar un arnés y una cuerda de seguridad.
c. Los empleados deben estar equipados con un paracaídas.
d. No se requieren precauciones deben tomarse es perfectamente seguro.



Imprimir Nombre ____________________________

Firma _____________________________________

SEGURIDAD QUIZ # 11
                                                                                            Escaleras

1. ¿Cuáles son algunas señales de que la escalera no se debe utilizar?

a. Tiene pasos que faltan.
b. Sólo tiene tres patas.
c. Los pasos están cubiertos con grasa.
d. Es robusto y tiene un compañero de trabajo para sostener la escalera.

2. Al subir una escalera que tipo de contacto debe mantener?

a. Manos libres está bien, siempre y cuando los dos pies en el mismo.
b. Una mano y un pie en todo momento.
c. Tres puntos de contacto de las dos manos y un pie o viceversa.
d. Usted debe mantener ambas manos y ambos pies en la escalera en todo momento.

3. Encierra en un círculo todos los elementos que son adecuados para su uso para alcanzar lugares altos, además de una escalera o un taburete.

a. Tablas.
b. Cajas.
c. Sillas.
d. A hombros de sus compañeros de trabajo.

4. ¿Cuál de los siguientes son prácticas peligrosas al utilizar una escalera?

a. Saltando de escaleras.
b. De pie en el peldaño superior de una escalera.
c. Tener varias personas en la escalera a la vez.
d. Tener un compañero de trabajo sostener la escalera mientras se sube siempre manteniendo tres puntos de contacto.
e. Subiendo por la escalera de atrás.


5. Cuando se trabaja en alturas superiores a 6 pies ¿qué precauciones se deben tomar?

a. Los empleados deben recibir entrenamiento de protección contra caídas.
b. Los empleados deben usar un arnés y una cuerda de seguridad.
c. Los empleados deben estar equipados con un paracaídas.
d. No se requieren precauciones deben tomarse es perfectamente seguro.



Imprimir Nombre ____________________________

Firma _____________________________________